W I L

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ И КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Электромеханический шлагбаум.

QUESTO LIBRETTO И DESTINATO SOLO ALL'INSTALLATORE.

L'installazione dovrа essere effettuala solamente da personale professionalmente qualificato in conformitа a quanto previsto dalla legge n° 46 del 5 marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto delle norme UNI 8612.

МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| WIL 4 | Автоматический шлагбаум из гальванизированной окрашенной стали со временем открытия от 3 до 5 секунд; максимальная длина перекрытия - 4 метра. |
| --- | --- |
| WIL 41 | Автоматический шлагбаум из финишированной в масле нержавеющей стали со временем открытия от 3 до 5 секунд; максимальная длина перекрытия - 4 метра. |
| WIL 6 | Автоматический шлагбаум из гальванизированной, окрашенной стали со временем открытия от 5 до 8 секунд; максимальная длина перекрытия - 6 метров. |
| WIL 61 | Автоматический шлагбаум из финишированной в масле нержавеющей стали со временем открытия от 5 до 8 секунд; максимальная длина перекрытия - 6 метров. |
| "WIL" • Стандартная комплектация | A - Корпус с редукторным двигателем =24V B - Электронный блок управления C - Крепление для барьера D - Монтажное основание со скобами "рыбий хвост" |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  | Единицы измерения | WIL 4 | WIL 41 | WIL 6 | WIL 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание | ~В 50/60 Hz | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | =В | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | 180 | 100 | 100 |
| Ток источника питания | А | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Ток двигателя | А | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Передаточное число |  | 1/456 |  |  |  |
| Вращающий момент | Н • м | 150 | 150 | 170 | 170 |
| Время открытия | Сек. | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 |
| Рабочая температура | °C (Мин. / Макс.) | -20° ÷ +70° |  |  |  |
| Рабочий цикл | % | 100 |  |  |  |
| Вес шлагбаума | Кг | 46 | 46 | 54 | 54 |

# ОБЩИЙ ВИД

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При монтаже всех дополнительных принадлежностей на барьере, предусмотрите максимальную длину рейки 5 м для WIL 6 и 3,5 м для WIL 4.

- WIL

- Стойка для панели с ключом - замыкателем

- Панель с ключом - замыкателем

- Кодовая панель

- Стойка для фотоэлемента

- Фотоэлемент

- Пневматическая кромка или красная резина

- Защитный красный резиновый профиль

- Барьер (алюминиевый профиль)

- Мигающие лампы (подсветка барьера)

- Катафоты

- Сигнальная лампа

- Антенна

РАЗМЕРЫ

# ОПИСАНИЕ ШЛАГБАУМА

Рис. 4	Рис. 5 WIL -sx-		Рис. 6 WIL -dx-

1) Корпус

2) Отпирающее устройство

3) Фланец крепления барьера

4) Амортизатор с ограничительными упорами

5) Редукторный двигатель

6) Внешний рычаг редукторного двигателя

7) Балансировочная пружина

8) Стяжка регулировки пружины

9) Гнездо для 2 батарей, 12V - 6 A/ч (аккумулятор)

10) Монтажное основание со скобами "рыбий хвост"

11) Эксцентрик для регулировки точки замедления

12) Концевой выключатель замедления

13) 24V двигатель

14) Блок управления

15) Отверстие подвода кабеля

16) Крышка

ВНИМАНИЕ

Ключ от крышки – (ТОЛЬКО для обслуживающего персонала)  отличается от разблокировочного ключа для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не должен иметь доступ к устройствам регулировки или блоку управления.

# ЗАМЕНА ПРАВОГО ОТКРЫВАНИЯ НА ЛЕВЫЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Если смотреть со стороны охраняемой территории на крышку механизма и блока управления, то

- правым шлагбаумом считается тот, у которого стрела направлена вправо от корпуса;

- левым шлагбаумом считается тот, у которого стрела направлена влево от корпуса.

WIL обычно поставляется с ПРАВЫМ открыванием.

Если необходимо изменить направление с правого на левое, нужно выполнить следующие операции:

- Освободить балансировочную пружину, пункт 1 рис. 7.

- Зацепить уравновешивающую пружину внизу слева, пункт 2 рис. 7.

- Перевернуть коннектор концевого выключателя замедления и коннектор двигателя на блоке управления на 1800(см. приложенные инструкции).

- Затянуть фланец крепления барьера в рабочем положении.

- Отрегулировать вручную два эксцентрика замедления (см. главу "Регулировка" на стр. 8).

Рис. 7

| ## УСТАНОВКА Установите монтажное основание шлагбаума (рис. 8) на цементный фундамент. Это основание должно быть заподлицо с фундаментом и абсолютно горизонтально (по нивелиру); также делайте один или несколько проходов для электрических кабелей. 1) Поместить корпус на уже установленную основу и закрепить прилагаемыми винтами с шайбами. 2) Установить барьер, используя имеющееся соединение, и затянуть это 4 винтами. Отрезать, при необходимости, лишнюю часть барьера. 3) Точное вертикальное и горизонтальное положение барьера, когда он открыт или закрыт, может быть отрегулировано ограничительными упорами на амортизаторе (см. главу "Регулировка" на стр. 8). ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные барьеры гарантируют перекрытие 4 метра (WIL) 4 и 6 метров (WIL) 6, и мы рекомендуем использовать опору для барьера, особенно, когда расстояние более 4 метров. | Рис. 8 |
| --- | --- |
|  | Рис. 9 |
|  | Рис. 10 |
|  | Рис. 11 |

|  | Рис. 12 |
| --- | --- |
| # РАЗБЛОКИРОВКА A) Снять крышку замка как показано на рис. 13. B) Вставить ключ. C) Повернуть ключ по часовой стрелке. | Рис. 13 |
| # БАЛАНСИРОВКА Правильная балансировка необходима, чтобы шлагбаум работал должным образом. Регулируйте балансировку, только когда барьер установлен со всеми дополнительными принадлежностями (если имеются). Разблокируйте шлагбаум (см. рис. 13) и отрегулируйте, вращая стяжку регулировки пружины (рис. 14). При правильной балансировке барьер остается под углом 45° не опускаясь и не поднимаясь. Если Вы используете очень короткий барьер без любых принадлежностей, усилие пружины будет чрезмерным; в этом случае установите пружину во 2-е отверстие рычага редукторного двигателя (см. рис. 15). | Рис. 14 |
|  | Рис. 15 |

| ### РЕГУЛИРОВКА Замедление выполняется с помощью электронного блока управления (см. приложенные инструкции). Точка, в которой рейка начинает замедляться, может быть отрегулирована отдельно для открытия и закрытия двумя эксцентриками (рис. 16). Для оптимального замедления отрегулируйте два амортизатора остановки с 19мм гаечным ключом (рис. 17). | Рис. 16 |
| --- | --- |
|  | Рис. 17 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПО ТРЕБОВАНИЮ)

| Пакет световых индикаторов (подсветка барьера). Код WA 9 | Рис. 18 |  |
| --- | --- | --- |
| Подставка под барьер. Код WA 11 | Рис. 19 |  |
| Передвижная опора. Код WA 12 | Рис. 20 |  |
| Алюминиевая завеса. Код WA 13 |  | ПРИМЕЧАНИЕ WIL4 = 1 Pz. макс. WIL6 = 2 Pz. макс Рис. 21 |

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

| Поз. | Код. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1 | PDM 0041 *4610 | Корпус в сборе * |
| 2 | PDM 0004-4610 | Крышка корпуса * |
| 3 | PDM 0009-4610 | Фундаментная пластина * |
| 4 | BMGSM 4567 | Верхний кожух |
| 5 | BMQIM 4567 | Нижний кожух |
| 6 | PMCU9 4630 | Подшипник |
| 7 | PMDDC 4610 | Распорное кольцо |
| 8 | PMD0061 4610* | Главная шестерня * |
| 9 | PMDSC3 4630 | Цилиндрический штифт |
| 10 | PM00040 4610 | Выходной вал |
| 11 | PMCU3 4630 | Подшипник |
| 12 | GOR-G 5501 | Маслоотражатель |
| 13 | PMCU11 4630 | Подшипник |
| 14 | V4. 2x9.5 5101 | 4.2x9.5 винт |
| 15 | PMD0060 4610* | Коренной вал * |
| 16 | PMC66B 4630 | Штифт |
| 17 | PMD0071 4610 | Шестерня |
| 18 | MO-E 2640 | Разблокирующая пружина |
| 19 | PMD0063B 4610 | Разблокирующий штырь |
| 20 | PMD0014C 4610 | Разблокирующий эксцентрик |
| 21 | PMD0063A 4610 | Разблокирующий вал |
| 22 | PMCSE8 4630 | 8 - Стопорное пружинное кольцо |
| 23 | V6,3X19 5101 | 6,3x19 винт |
| 24 | D12B 5110 | M12 гайка |
| 25 | WA01 | Электрический двигатель |
| 26 | PMD0005 4610 | Крепление редукторного двигателя * |
| 27 | BA3 4525 | Коробка электронного модуля |
| 28 | TRA-L 1025 | Трансформатор |
| 29 | WA20 | Электронный модуль |
| 30 | MICROI 1617 | Микровыключатель |
| 31 | BPME 4540 | Эксцентрик для концевого выключателя |
| 32 | PMD0059 4610* | Рычаг соединения с пружиной * |
| 33 | PMCBR1 4630 | Втулка |
| 34 | R12A 5120 | Шайба |
| 35 | V12X30 5102 | 12x30 винт |
| 36 | V2,9X25 5101 | 2,9x9,5 UNI 6954 винт |
| 37 | V8X10 5102 | 8x10 винт |
| 38 | D12 5110 | M12 UNI7473 гайка |
| 39 | R12B 5120 | Тарельчато пружинные шайбы |
| 40 | V12X50 5102 | 12x60 UNI 5739 ZN винт |
| 41 | G6X14 5123 | 6x14 резьбовой штифт |
| 42 | MO-L 2640 | Уравновешивающая пружина |
| 43 | PMCT1 4630 | M10 стяжка |
| 44 | PMD 0062B 4610 | Разблокирующий рычаг |
| 45 | PMD 0062C 4610 | Разблокирующий рычаг |
| 46 | PMD 0062A 4610 | Разблокирующий рычаг |
| 47 | V3X12 5101 | 3x12 винт |
| 48 | D3-C 5102 | M3 UNI 7473 гайка |
| 49 | CM-B 1630 | Цилиндрический замок |
| 50 | PPD 0057 14540 | Крышка + эмблема |
| 51 | PPD 0058 14540 | Крышка + эмблема |
| 52 | V4,8X19 5101 | 4,8x19 винт |
| 53 | BP 0038 4540 | Крышка рейки |
| 54 | PMD 0011 4610 | Кронштейн зажима рейки |
| 55 | PMD 0012 4610 | Фланец крепления рейки |
| 56 | PMCS12 4630 | 12x65 DIN 7343 штырь |
| 57 | CT0104 5320 | Заземление |
| 58 | V4,2X9,5 5101 | 4,2x9,5 винт |
| 59 | CA3 5320 | Электропровода |
| 60 | BP0038A 14540 | Крышка |
| 61 | EWIL4 4870 | Лейбл редукторного двигателя |
| 62 | BA3G 4525 | Петля главного бокса |
| 63 | BA3P 4525 | Ось петли главного бокса |
| 64 | BA3V 4525 | Винт главного бокса |
| 65 | GOR8 5501 | Прокладка |
| 66 | PMD0140 4610 | Скоба "рыбий хвост" |
| 67 | PMD0026 4610 | ПВХ распорная втулка |
| 68 | EMR03 4870 | Наклейка с монтажной схемой |
| 69 | R4,2X1/2 5101 | Саморез |
| 70 | BCP-A 4525 | Резиновая втулка |
| 71 | PMCSE25 4630 | Стопорное пружинное кольцо 25 |
| 72 | V12X30 5102 | 12x30 винт |
| 73 | PMCAC1 4630 | Компенсирующая пружинная шайба |
| 74 | CM-BL 1630 | Язычок замка |
| 75 | C3VF 2015 | Коннектор |
| 76 | GOR3 5501 | Кольцевое уплотнение |
| 77 | R05 5120 | Шайба 5 |
| 78 | D3-B 5102 | M3 гайка |
| 79 | R8 5120 | 8x24 плоская шайба |
| 80 | PMD0086 4610 | Скоба |
| 81 | V5X15 5102 | 5x15 винт |
|  |  | - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ - |
| 82 | WA1 / WA5 | Алюминиевая рейка с крышкой |
| 83 | BPTC 4540 | Крышка рейки |
| 84 | BPTC 4540 | Крышка для красной резины |
| 85 | WA2 / WA6 | Комплект красной резины |
| 86 | V2,9X13A 5101 | 2,9x13 TPS винт |
| 87 | WA9 | Комплект мигающих ламп |
| 88 | PNC | PNC датчик давления |
| 89 | CBB | Пневматическая кромка |
| 90 | CPB | Пробка для пневматической кромки |
| 91 | B 12 B 4310 5320 | 6 Ah батарея |
| 92 | CFW | Проводка концевых выключателей |
| 93 | WA10 | Красные полосы |
|  |  | * Определяется в зависимости от модели |

ВАЖНО

- Заполнить после установки и сохранять для использования как гарантии

- Dati client / Данные Клиента

Nome e cognome ...................................................................... 	Telefono .....................................................................................

Имя и фамилия 	Телефон

Indirizzo ...............................................................................................................................................................................................

- Адрес

Apparecchiatura tipo .................................................................. 	Matricola ....................................................................................

Тип Прибора 	Но. Кода

Data di installazione ....................................................................	Termine garanzia........................................................................

Дата Установки 	Дата истечения гарантии

Installatore .................................................................................. 	Ditta ............................................................................................

Установщик 	Фирма

Indirizzo ...................................................................................... 	Telefono ......................................................................................

Адрес Телефон

- Descrizione materiale installato / Описание установленных компонентов

| Centrale di comando Блок управления | Radio Радио | Dispositivi di sicurezza Устройства безопасности | Note Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Controlli periodici / Периодические проверки

Data / Дата ...................................    Descrizione / Описание  ............................................................................................................

Data / Дата ...................................    Descrizione / Описание  ............................................................................................................

Data / Дата ...................................    Descrizione / Описание  ............................................................................................................

Data / Дата ...................................    Descrizione / Описание  ............................................................................................................

- Da COIDPLLARE in caso di anomalia (inviare fotocopia Делла pagina allegandola all'attuatore в riparazione)

- Заполнить Случай дефекта (пошлите копию страницы, приложенной к приводу, который будет восстановлен)

Difetto segnalafo / Дефект  .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

- Parte riservata alia NICE SPA per comunicazioni al cliente

- Место, сохраненное для NICE SPA, чтобы связаться с Клиентами

Data registrazione .................................. 	Data riparazione ......................................	N. Riparazione ..........................................

Дата регистрации	Дата ремонта 	Ном. Ремонта

Parti sostituite ................................................................................................................................................................................

- Замененные части

Note / Обратить внимание  ........................................................................ 	Firma tecnico / Подпись техника

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................	................................................................

A termini di legge ci riserviamo la proprietd di questo manuale con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione.

nice®

NICE SPA - Via Pezza Aha, 13 - Z.I. di Rustignė
3 1 0 4 6    O D E R Z O   -   T V   -   I T A L Y
Tel. 0422 853838 - Fax 0422 853585
http://www.niceforyou.com - email: info@niceforyou.com