#### Плата электронного управления для шлагбаума WIL

QUESTO LIBRETTO И DESTINATO SOLO ALL'INSTALLATORE.

L'installaziнаe dovrа essere effettuata solamente da persнаale professiнаalmente qualificato in cнаformitа a quanto previsto dalla legge n° 46 del 5 marzo 1990 e successive modifiche ed integraziнаi e nel pieno rispetto delle norme UNI 8612.

Это руководство - только для использования техническим персоналом, квалифицированным для выполнения установки, никакая информация, данная в этом руководстве, не представляет никакого интереса для конечного пользователя!

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.1) ВВЕДЕНИЕ:	стр.	4

1.2) ОПИСАНИЕ:	стр.	4

2.1) ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ:	стр.	5

2.2) ОПИСАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ:	стр.	5

2.3) ИНСТРУКЦИИ СОЕДИНЕНИЙ:	стр.	6

3.1) ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:	стр.	7

3.2) НАЛАДКА ВРЕМЕНИ ПАУЗЫ:	стр.	7

4.1) ФУНКЦИИ, которые могут быть выбраны:	стр.	7

4.2) ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:	стр.	8

4.3) СВЕТОФОР В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:	стр.	9

5.1) ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:	стр.	9

6.1) ПЛАТА "ЗАРЯДКИ" также включает батарею:	стр.	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЯ:	стр.	10

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

наша обязанность напомнить Вам, что Вы имеете дело с механическими системами, классифицируемыми в категории "ворота и автоматические двери" и также рассматриваемыми особенно "опасными"; ваша работа - делать их "безопасными", насколько разумно возможно! Только квалифицированный, опытный персонал может выполнять установку и любое требуемое обслуживание, обеспечить лучшее функционирование и согласовать со следующими Итальянскими законами, стандартами или Европейскими директивами (нормы, декреты  Президента Республики и законные декреты имеют силу только для Италии; Директивы ЕЭС, с другой стороны, применимы для всей Европы):

UNI 8612 standard	(Motorised gates and main doors: construction criteria and protection devices against accidents)

DPR N° 46 of 5/03/1990	(Standards for the safety of electrical installations, authorized personnel)

Digs N° 459/96 of 24/07/96	(EEC directive 89/392, Machine Directive)

Digs N° 615/96 of 12/11/96	(EEC directive 89/336, Directive on Electromagnetic Compatibility)

Digs N° 626/96 of 26/11/96	(EEC directive 93/68, Low Voltage Directive)

При проектировании и создании изделий, Nice соблюдает (что касается оборудования) вышеуказанные стандарты, но первостепенно важно, чтобы установщик также (что касается установки) продолжал строгое соблюдение тех же самых стандартов.

Неквалифицированный персонал или те, кто не знают стандарты, применимые к категории " Автоматические ворота и двери ":

Ни в коем случае не должны выполнять установку и наладку системы

Любой выполняющий работу без соблюдения всех применимых стандартов:

Будет привлечен ответственным за любой ущерб, который система может причинять!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО:	 Не устанавливайте шлагбаум "Wil", не прочитав все инструкции!

Установите шлагбаум "Wil", управление (ключевой выключатель или кнопочную панель) и устройства безопасности (аварийная остановка, фотоэлементы, чувствительные грани и мигалки), затем произведите монтаж согласно нижеследующей схемы:

Рис. 1

До включения питания проверьте, что барьер хорошо сбалансирован, регулируя, если необходимо, уравновешивающую пружину. Разблокируйте шлагбаум, используя специальный гаечный ключ, и проверьте свободное движение барьера по всей длине рабочего хода.

Включите питание модуля и убедитесь, что на разъемах 1-2 имеется напряжение ~230 В и на разъемах 5-6 - =24 В; светодиоды на активных входах должны гореть, и светодиод О'КЕЙ должен мигать с интервалом 1 секунда.

Проверьте соответствие двух светодиодов FCA и FCC: когда шлагбаум закрыт - должен погаснуть только светодиод FCC и когда открыт - должен погаснуть только светодиод FCA.

Для использования функции замедления  необходимо, чтобы ограничивающий выключатель срабатывал приблизительно за 20° до фактической точки остановки; если необходимо - регулируйте два эксцентрика до срабатывания ограничивающих выключателей в требуемом положении.

Проверьте, что все DIP-переключатели функций находятся в положении "ВЫКЛ." ("OFF"). Это означает, что шлагбаум находится в способе ручного функционирования, то есть нажатием кнопкой. Остановите барьер шлагбаума под углом 45°, так, чтобы он мог двигаться свободно в обоих направлениях. Теперь дайте короткий импульс команды на вход ОТКРЫТО и, если барьер не двигается в открывающем направлении, сделайте следующее:

1) Отключить питание шлагбаума

2) Вынуть разъём «МОТОР», и повторно вставить его, перевернув на 180°

3) Вынуть разъём "КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ", и повторно  вставить его, перевернув на 180°

Проверьте, является ли направление вращения правильным, повторяя процедуру, описанную выше. Временно установите триммеры ТОК ОСТАНОВКИ и РАБОЧЕГО УСИЛИЯ на максимум, ВРЕМЯ ПАУЗЫ на минимум и ЗАМЕДЛЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ - на середину. Теперь попытайтесь выполнить полный маневр, до достижения ограничивающего выключателя с последующей остановкой и затем пробуйте маневр в противоположном направлении.

Установите требуемые ФУНКЦИИ DIP-переключателей:

Переключатели 1 - 2 	 Выкл Выкл	= 	"Ручное" движение (управляется оператором)

Вкл Выкл	= 	"Полуавтоматическое" движение

Выкл Вкл	= 	"Автоматическое" движение (Автоматическое Закрытие)

Вкл Вкл	= 	"Автоматическое движение + Всегда Закрыто"

Переключатель 3 	 Вкл	= 	"Кондоминиум" (Несколько пользователей)

Переключатель 4 	 Вкл	= 	Отмена СТОП в Пошаговом цикле

Переключатель 5 	 Вкл	= 	Сигнальная лампа включается заранее

Переключатель 6 	 Вкл	= 	Сигнальная лампа также при "Паузе"

Переключатель 7 	 Вкл	= 	Закрывается немедленно после Фотоэлемента (только на "Автоматическом")

Переключатель 8 	 Вкл	= 	Устройство Безопасности (Фотоэлемент) также при открытии

Переключатель 9 	 Вкл	= 	Индикатор открытия барьера также становится светофором в "одностороннем" способе

Переключатель 10 	 Вкл	= 	Режим  "Светофор в обоих направлениях"

Отрегулируйте два триммера, РАБОЧЕЕ УСИЛИЕ и ЗАМЕДЛЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ до получения усилия и скорости, требуемых в течение, соответственно, стадий движения и замедления; только теперь регулируйте триммер ТОК ОСТАНОВКИ до требуемого порога срабатывания.

При автоматическом способе действия, регулируйте триммер требуемого ВРЕМЕНИ ПАУЗЫ.

# 1.1) ВВЕДЕНИЕ:

Электронная плата подходит для управления моделями шлагбаумов " WIL 4 " и " WIL 6 " с двигателями =24 В. Это - полностью новая разработка, где привод имеет ограничивающий выключатель с системой управления скоростью, которая делает возможным замедление в конце движения. Кроме того, в течение движения усилие двигателя зависит от  немедленно обнаруживаемых любых препятствий, которые могут быть в траектории, с полным изменением направления движения.

Наиболее передовые методы и сложные компоненты использовались в разработке для гарантии максимальной устойчивости против помех, большой гибкости использования и самого широкого возможного диапазона программируемых функций. Это может управляться "вручную", "полуавтоматически" или "автоматически".

Имеется также некоторые высоко сложные функции типа "Закрывается немедленно после Фотоэлемента" или "Закрывается всегда", "Сигнальная лампа при "Паузе", также как другие операционные функции типа " Постепенный Запуск " и "Замедление" (стандартная особенность) плюс чувствительный "Тормоз", который начинает действовать только если движение должно быть остановлено быстро.

Весь диапазон производимых Nice плат радиоуправления серий "K", "Bio" или "Flo", может быть установлен на плате.

## 1.2) ОПИСАНИЕ:

Ввиду специфики изделия и использования полностью нетрадиционных методов, прежде, чем Вы начнете подсоединять редукторный двигатель и монтаж, изучите краткое описание наиболее важных элементов на плате управления:

Рис. 2

	 Набор микро DIP-переключателей для выбора ФУНКЦИЙ

	 СВЕТОДИОД, который равномерно мигает, указывая, что электронный блок работает правильно

	 Триммер "ТОК ОСТАНОВКИ", регулирующий порог срабатывания и основанный на системе измерения тока

	 Триммер " ВРЕМЯ ПАУЗЫ", регулирующий время паузы в автоматическом режиме

	 Триммер "РАБОЧЕГО УСИЛИЯ", регулирующий мощность двигателя в течение движения

	 Триммер "ЗАМЕДЛЯЮЩЕГО УСИЛИЯ", регулирующий мощность двигателя в течение замедленного движения

	 Набор СВЕТОДИОДОВ, сигнализирующих состояние входов команд

Светодиод О'КЕЙ (2) имеет задачу передачи сигналов правильного функционирования внутренней логики и должен мигать с интервалом 1 сек.; это указывает, что внутренний микропроцессор активен и ожидает команд. Всякий раз, когда происходит изменение в состоянии входа (вводом команды или выключателем функции), происходит быстрое двойное мигание, даже если изменение не имеет немедленного результата. Быстрое мигание с интервалом 1/5 секунды означает, что напряжение питания недостаточно.

Когда электронный блок включен, индикатор на  входе(7) горит, если этот специфический вход активен с напряжением команды =24 В. Обычно, светодиоды на входах безопасности, ФОТОЭЛЕМЕНТ, ФОТОЭЛЕМЕНТ 2 и СТОП всегда горят, в то время как на входах ПОШАГОВЫЙ,  ОТКРЫТО (ТАЙМЕР) и ЗАКРЫТО - обычно не горят.

Так как ток, потребляемый двигателем постоянного тока, всегда пропорционален усилию, это делает создание системы обнаружения препятствия очень легким. В течение движения ток, потребляемый двигателем, измеряется; когда он превышает некоторый предел (регулируемый триммером), активизируется система безопасности, которая заставляет барьер останавливаться при помощи «тормоза» (компенсирующего остаточную часть накопленной кинетической энергии); если один из способов автоматического функционирования активен, движение запускается в противоположном направлении. Чтобы еще более увеличить уровень безопасности, если система ТОКА ОСТАНОВКИ последовательно вводится в действие три раза, без достижения любого из естественных концов движения,  выполняется окончательный СТОП.

# 2.1) ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ:

При монтаже шлагбаума "WIL" необходимо следовать всем инструкциям, данным в приложенном нему руководстве. Необходимо подчеркнуть, что имеются стандарты, законы и инструкции, которые устанавливают ограничения и методы сборки систем: пожалуйста, строго следуйте всем применимым стандартам.

Не устанавливайте шлагбаум "Wil", если не были выполнены все стандарты, касающиеся категории автоматических ворот!

Установите все управление (ключевой выключатель или панель кнопок) и устройства безопасности (чрезвычайная остановка, фотоэлементы, чувствительные грани и мигалки) затем произведите монтаж согласно нижеследующей схемы:

Рис. 3: Схема соединений

ВНИМАНИЕ:

Только квалифицированный, опытный персонал может выполнять установку и последующее обслуживание, в согласии с DPR №46 датированного 5/3/1990, в полном соблюдении UNI 8612 стандартов и после лучших указаний, продиктованных "опытным мастером". Кто бы ни выполнял эту работу, он привлечен ответственным за любое вызванное повреждение (ущерб).

## 2.2) ОПИСАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ:

Имеется краткое описание возможных внешних соединений электронного блока:

| 1-2 | : | ~230 В | = | ~230 В 50/60 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | : | Мигалка | = | Выход для соединения с =24 В сигнальной лампой, макс. мощность лампы: 25 Вт |
| 5-6 | : | =24 В | = | =24 В выход для доп. оборудования (Фотоэлемент, Радио, и т.д.) макс. 200 мА |
| 7 | : | Общий | = | Общий для всех входов (соединение 6 также может использоваться как Общий) |
| 8 | : | Подсветка | = | =24 В выход для подсветки, макс. выхода 10 Вт |
| 9 | : | C.A. индикатор | = | =24 В выход для индикатора открытия шлагбаума, макс. мощность индикатора 10 Вт |
| 10 | : | Стоп | = | Вход СТОП (Крайняя необходимость, блокировка проезда или экстремальная безопасность) |
| 11 | : | Фотоэлемент | = | Вход для устройств безопасности (Фотоэлементы, пневматические грани) |
| 12 | : | Фотоэлемент | = | Вход для устройств безопасности при открытии (Фотоэлементы, пневматические грани) |
| 13 | : | Пошаговый | = | Вход для циклического пошагового функционирования (ОТКРЫТО-СТОП-ЗАКРЫТО-СТОП) |
| 14 | : | Открыто-Таймер | = | Вход для открытия (который может быть управляем таймером) |
| 15 | : | Закрыто | = | Вход для закрытия |
| 41-42 | : | 2-ой канал радио | = | Выход для второго канала радио при существующем первом |
| 43-44 | : | Антенна | = | Вход для радиоантенны |

Остальные соединения выполнены на производстве, но для полноты имеется список:

ПЕРВ. ТРАНСФ.	= Первичный трансформатор питания

ВТОР. ТРАНСФ.	= Вторичный трансформатор питания

ДВИГАТЕЛЬ	= Выход для коннектора =24 В мотора

Имеются два дополнительных слота для необязательных плат:

РАДИО	= Слот для радио Nice

ЗАРЯДКА	= Слот для платы зарядки батареи

## 2.3) ИНСТРУКЦИИ СОЕДИНЕНИЙ:

Для безопасности работника и предотвращения порчи оборудования при выполнении соединений, в высоком ли напряжении (230 В) или дополнительном низком напряжение (24 В), или при подключении к платам:

Электронный блок не должен, ни в коем случае, быть подключенным к электропитанию

Мы рекомендуем подключение дополнительных плат РАДИО или ЗАРЯДКИ после полного монтажа и только после проверки, что система работает должным образом. Дополнительные платы необязательны для работы системы и, если они используются, они делают поиск неисправностей более сложным.

Мы также хотели бы напомнить Вам, что, если контакты  входа NC (Обычно Закрыто) не используются, они должны быть закорочены перемычкой; если их более одного - они должны быть соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО друг с другом; если контакты входа NO (Обычно Открыто) не используются, они должны быть оставлены свободными и если их более одного, они должны быть соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО друг с другом. Что касается контактов, они должны быть только механического типа и свободные от любого потенциала; не позволяются никакие соединения типа p-n-p, n-p-n, "Открытый Коллектор", и т.д., и т.д.

A) Выполнить необходимые соединения, следуя схеме на рис. 3; помните, что имеются определенные стандарты, которые должны быть выполнены - и что касается безопасности электрических систем и что касается автоматических ворот

B) Проверить, что барьер хорошо сбалансирован и, при необходимости, отрегулировать его посредством балансировочной пружины. Разблокируйте шлагбаум гаечным ключом, и удостоверитесь, что барьер может двигаться без любого усилия по всей траектории.

Не подключайте питание к шлагбауму "Wil", если не были выполнены все стандарты для категории автоматических ворот!

C) Подключите питание к модулю, немедленно проверив, что напряжение ~230 В поступает на соединения 1-2 и напряжения =24 В поступает на соединения 5-6. Как только электронный блок включен, индикаторы (светодиоды) на активных входах должны загореться и, спустя момент, светодиод "ОК" должен начать регулярно мигать. Если ничего из этого не произошло, выключите немедленно питание и проверьте правильность соединений более тщательно.

D) Проверить соответствие для двух светодиодов, FCA и FCC: когда шлагбаум закрыт, должен погаснуть только светодиод FCC и когда он открыт, должен погаснуть только FCA.

Для использования функции замедления необходимо, чтобы ограничивающий выключатель срабатывал приблизительно за 20° до достижения фактической точки остановки; если необходимо отрегулируйте два эксцентрика срабатывания ограничивающего выключателя в требуемой точке.

E) Теперь проверьте, что светодиоды, соответствующие входам контактов типа NC горят (все устройства безопасности активны) и что светодиоды, соответствующие входам типа NO не горят (нет никаких команд); если это не происходит - проверьте работоспособность устройств.

F) Проверить, что все устройства безопасности устройства находятся в надлежащем рабочем порядке (аварийная остановка, фотоэлементы, пневматические грани, и т.д.); каждый раз, как они включаются, соответствующие светодиоды, СТОП, ФОТОЭЛЕМЕНТ или ФОТОЭЛЕМЕНТ 2 должны гаснуть.

G) Проверить, что все выключатели функции находятся в положении "ВЫКЛ.". Это означает, что это находится в способе ручного функционирования, то есть нажатием кнопки. Блокируйте шлагбаум с барьер под углом 45°, так чтобы она могла двигаться свободно в обоих направлениях. Теперь дайте краткий импульс команды на входе ОТКРЫТО и, если барьер не двигается в открывающем направлении, действуйте следующим образом:

1) Отключить электричество от шлагбаума

2) Вынуть разъём «МОТОР», и повторно вставить его, повернув на 180°

3) Вынуть разъём «КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ», и повторно  вставить его, повернув на 180°

Повторите процедуру, описанную выше в пункте G, чтобы видеть, является ли направление вращения правильным.

Внимание:

При изменении направления, все три процедуры, описанные выше, должны быть выполнены. Например, если, Вы поворачиваете разъём «МОТОР», но не коннектор «КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ» это приведет к ошибке в замедлении системы. В таком случае, барьер движется, на открытие, но ограничивающий выключатель FCA никогда не достигается и, следовательно, барьер достигает точки открытия с максимальной силой; тогда срабатывает система "ТОК ОСТАНОВКИ", полностью изменяя направление в новом маневре, который также является неправильным.

H) Временно установите триммеры ТОК ОСТАНОВКИ и РАБОЧЕЕ УСИЛИЕ на максимум, ВРЕМЯ ПАУЗЫ на минимум, и затем установите триммер ЗАМЕДЛЯЮЩЕГО УСИЛИЯ на середину.

I) Попытайтесь выполнить полный маневр, до достижения барьером точки, где ограничивающий выключатель сработает; система торможения должна сработать в этой точке, и движение должно продолжиться в течение дальнейших 3 секунд с более медленной скоростью.

J) Отрегулировать триммеры РАБОЧЕГО УСИЛИЯ и ЗАМЕДЛЯЮЩЕГО УСИЛИЯ так, чтобы маневр был выполнен с требуемыми скоростью и усилием, и что в замедляющей стадии барьер достигает точек остановки настолько "мягко", насколько возможно без любых рывков; конечно, первична идеальная регулировка балансировочной пружины.

K) Наконец, отрегулируйте триммер ТОКА ОСТАНОВКИ так, чтобы система обнаружения препятствия, основанная на амперметрической системе, активизировалась, как только соответствующее противодействие прикладывается к рейке. Амперметрическая система срабатывает  в обоих направлениях.

# 3.1) ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

После того, как электрические связи были проверены и подтверждены (Глава 2.3) может быть проверено управление движением шлагбаума; в этом случае мы предлагаем работать в «ручном» режиме с дезактивацией всех функций (все выключатели ВЫКЛ.); в «ручном» режиме, в любом случае, если управляющая кнопка отпущена - мотор немедленно остановится. Если Вы используете Пошаговый способ управления, первым движением (при открытии) должно быть одно открытие.

Переместите барьер до точки открытия; приблизительно 20° от точки остановки, в которой ограничивающий выключатель FCA должен сработать, активизируя "замедляющую" стадию, которая заставит барьер достигнуть остановки с более медленной скоростью. Теперь выполните стадию закрытия, до достижения точки закрытия; в этом случае, также, ограничивающий выключатель FCC должен сработать, активизируя замедляющую стадию за 20° до остановки движения. Теперь испытайте сигналы устройств безопасности: сигнал ФОТОЭЛЕМЕНТА при открытии не имеет никакого влияния, в то время как при закрытии он заставляет барьер останавливаться; сигнал ФОТОЭЛЕМЕНТА 2 не имеет никакого влияния при закрытии, в то время как при открытии это заставляет барьер останавливаться. Устройства, связанные с входом СТОП, действуют в стадиях и открытия, и закрытия, заставляя барьер остановиться.

Стандарты UNI 8612 устанавливают, что максимальный толчок автоматического устройства не должен превысить 150 Н (~13.5 кг); это достигается  регулировкой ТОКА ОСТАНОВКИ. На плате имеется триммер для установки порога срабатывания; который должен быть отрегулирован на срабатывание при любом легком противодействии движению барьера шлагбаума.

Чтобы преодолевать начальную стадию движения, которая всегда нуждается в большей мощности мотора, система "ТОК ОСТАНОВКИ"  исключена из стадии запуска мотора; чтобы оценивать результат регулировки триммера, Вы должны ждать начала движения и достижения барьером нормальной скорости.

Имейте в виду, что всегда (для безопасности) если система "ТОК ОСТАНОВКИ" срабатывает последовательно три раза, движение останавливается без любого реверсирования.

При выборе автоматического способа управления в конце открытия  имеется "время паузы", после которого автоматически начинается закрытие. Время паузы регулируется триммером ВРЕМЯ ПАУЗЫ. Время паузы также активизировано в полуавтоматическом способе управления при закрытии, сигнал любого устройства безопасность или ТОКА ОСТАНОВКИ, вызывает аннулирование открывающего маневра.

## 3.2) НАЛАДКА ВРЕМЕНИ ПАУЗЫ:

Когда функция автоматического закрытия (см. Главу 5.1) выбрана соответствующим DIP-переключателем, после открытия активизируется таймер так называемого "Времени паузы"; когда это время истекает, закрытие  автоматически активизируется. Это время может быть отрегулировано триммером ВРЕМЕНЯ ПАУЗЫ от 3 до 120 секунд.

# 4.1) ФУНКЦИИ, которые могут быть выбраны:

DIP-переключатели ФУНКЦИЙ позволяю Вам выбирать различные возможные способы функционирования и включать нужные Вам функции.

Переключатели 1 - 2 	Выкл Выкл	=	"Ручное" управление (оператором)

Вкл Выкл	=	"Полуавтоматическое" управление

Выкл Вкл	=	"Автоматическое" управление (Автоматическое Закрытие)

Вкл. Вкл	=	" Автоматическое управление + Всегда Закрывается "

Переключатель 3 	Вкл	=	"Кондоминиум" («Несколько пользователей»)

Переключатель 4 	Вкл 	=	Отмена СТОП в Пошаговом цикле

Переключатель 5 	Вкл 	=	Сигнальная лампа включается заранее

Переключатель 6 	Вкл 	=	Сигнальная лампа  также при "Паузе"

Переключатель 7 	Вкл 	=	Закрывается немедленно после Фотоэлемента (только на "Автоматическом")

Переключатель 8 	Вкл 	=	Устройство Безопасности (Фотоэлемент) также в открывающем движении

Переключатель 9 	Вкл 	=	Индикатор открытия шлагбаума также становится светофором в "одностороннем" движении

Переключатель 10 	Вкл 	=	Функционирование в способе "Светофор в обоих направлениях"

Конечно, если соответствующий переключатель выключен, описанная функция не будет активизирована.

## 4.2) ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:

Ниже - краткое описание функций, которые могут быть выбраны; все функции можно включать или отключать без любого ограничения, даже если некоторые комбинации не имели бы никакого смысла и, поэтому, не были бы выполнены (например, функция 6, «Сигнальная лампа также в Паузе», не будет выполнена, если движение находится в ручном управлении).

Переключатель 1-2:	Выкл. Выкл. 	= "Ручное" управление (оператором)

Вкл. Выкл. 	= "Полуавтоматическое" управление

Выкл. Вкл. 	= "Автоматическое" управление (Автоматическое Закрытие)

Вкл. Вкл. 	= "Автоматическое управление + Всегда Закрывается"

В "Ручном" режиме, управление выполняется только во время подачи команды (нажатая кнопка). В "Полуавтоматическом" управлении необходим только один импульс команды, и полный цикл будет выполнен, до полного открытия или закрытия. В "Автоматическом" способе один импульс команды вызовет выполнение открытия  и,  после паузы, закрытие.

Функция "Всегда Закрывается" работает, если, после временного прекращения подачи электроэнергии, шлагбаум все еще открыт; в этом случае закрывающий маневр начинается автоматически, предшествуемый за 5 секунд включением сигнальной лампы.

Переключатель 3: 	Вкл. 	= Кондоминиум («Несколько пользователей»)

В способе "Кондоминиум", как только открывающийся маневр начался, например, с Пошагового импульса, это не может быть прервано любыми другими импульсами команд, пока это не закончилось.

В течение закрывающего маневра, новый импульс команды остановит шлагбаум и немедленно полностью изменит направление, открывая шлагбаум.

Переключатель 4: 	Вкл. 	= Отменяет СТОП в Пошаговом цикле

Пошаговый цикл - обычно: "ОТКРЫТО-СТОП-ЗАКРЫТО-СТОП"; в этом Пошаговый цикл становится: "ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО-ОТКРЫТО" так что шлагбаум никогда не может останавливаться на полпути, но только, когда полностью открыт или полностью закрыт.

Переключатель 5: 	Вкл. 	= Сигнальная лампа включается заранее.

Сигнальная лампа включается до каждого движения; спустя 5 секунд (2 секунды, при "Ручном") запускается движение.

Переключатель 6: 	Вкл. 	= Сигнальная лампа также в Паузе

Сигнальная лампа обычно активизируется только в течение  закрытия и открытия; с этой функцией Сигнальная лампа остается активной также в течение Времени Паузы, сигнализируя состояние "скоро закроется".

Переключатель 7: 	Вкл. 	= Повторно закрывается сразу после Фотоэлемента (только в Автоматическом: Перекл. 2 = Вкл.)

С этой функцией шлагбаум может сохраняться открытым только в течение отрезка времени, необходимого для проезда; фактически, он всегда закроется автоматически спустя 5 секунд после того, как последний объект миновал "Фотоэлемент", независимо от запрограммированного Времени Паузы.

Переключатель 8: 	Вкл. 	= Безопасность (Фотоэлемент) также при открытии

Как правило, безопасность "Фотоэлемент" работает только в закрывающем цикле; если переключатель 8 установлен "Вкл." - сигнал устройства безопасности  заставит шлагбаум остановиться даже в открывающей стадии; в Полуавтоматическом или Автоматическом, движение начнется снова, открывая, немедленно после того, как последний объект миновал Фотоэлемент.

Переключатель 9: 	Вкл. 	= Индикатор открытия шлагбаума становится светофором в "одностороннем" способе

Как альтернатива к индикатору Открытия Ворот, выход может быть перезапрограммирован так, исполнялась функция "одностороннего" светофора; это означает, что  выход выключен, когда шлагбаум закрыт или закрывается, и включен, когда шлагбаум открывается или открыт. Таким образом, сигнал может быть установлен выходом подобно: Зеленый = Проезд свободен.

Переключатель 10: 	Вкл. 	= Способ "Светофор в обоих направлениях"

Несколько изменений происходят в блоке управления, когда функция "Светофор в обоих направлениях " активизирована, если Переключатель 10 установлен Вкл.:

ОТКРЫТО становится ПОШАГОВЫЙ 2, в то время как два выхода, Подсветка и Индикатор Открытия станут Зеленым Светом в обоих направлениях. Из-за определенной специфики этой функции мы даем отдельное описание.

## 4.3) СВЕТОФОР В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

Функция светофора в обоих направлениях должна главным образом управлять потоком движения в обоих направлениях, поскольку они идут навстречу через управляемый шлагбаум.

Различные команды установлены для открытия в обоих направлениях: Пошаговый для въезда и Пошаговый 2 (Открыто) для выезда; устанавливаются два светофора с сигналами, Красным и Зеленым, связанными с Индикатором Открытия и выходом Подсветки.

Рис. 4

Обычно выключены два выхода и, соответственно, два светофора; когда команда дается с Пошагового для въезда, движение начато и Индикатор открытия активизирован: будет гореть зеленый свет на въезде и красный свет на выезде.

Но если команда  дана с выхода Пошаговый 2 - выход Подсветки будет активизирован и будет гореть зеленый свет на выезде и красный свет на въезде.

Свет горит до полного открытия и в последующем времени паузы; в течение закрытия и зеленый, и красный огни будут активизированы (это обозначает "желтый") чтобы указать, что больше не имеется никакого приоритета проезда (см. таблицу).

| Красный | Зеленый |  | Значение: |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  | Шлагбаум закрыт, никакого проезда в любом направлении |
| ВЫКЛ. | ВКЛ. |  | Шлагбаум открыт, свободный проезд |
| ВКЛ. | ВЫКЛ. |  | Открытый шлагбаум, проезд закрыт |
| ВКЛ. | ВКЛ. |  | Закрытие шлагбаума и проезд не контролируется |

Два выхода - Индикатор Открытия и Подсветка - могут непосредственно управлять маленькими лампами =24 В общей мощностью 10 Вт. Если должны использоваться более сильные лампы, использовать реле, управляемые выходами модуля, и управляющими, в свою очередь, светофорами.

Только теперь, когда все регулирование было произведено и электропитание отключено, можно присоединять плату радиоприёмника.

# 5.1) ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

В Ручном способе ввод ОТКРЫТО позволяет движение до точки открытия; ввод ЗАКРЫТО позволяет движение до точки закрытия; ПОШАГОВЫЙ способ позволяет альтернативы маневров открытия и закрытия; как только поступает команда на вход СТОП, движение останавливается. При открытии движение прекращается, когда достигнута точка максимального открытия или если не имеется никакого согласия от ФОТОЭЛЕМЕНТА 2; Наоборот, при закрытии движение прекращается в точке максимального закрытия или если не имеется никакого сигнала от ФОТОЭЛЕМЕНТА. Импульс СТОП заставит движение остановиться немедленно, в маневрах и закрытия, и открытия. Как только движение остановилось,  команда на входе должна быть прекращена прежде, чем могут начаться любые новые движения.

В любом из автоматических способов (Полуавтоматический - Автоматический и Закрыто Всегда) команда на входе ОТКРЫТО вызовет открытие; если команда продолжается (ТАЙМЕР) при открытом шлагбауме, шлагбаум остается "замороженным" в бесконечной паузе; только когда команда прекратится шлагбаум сможет закрыться. Импульс команды на входе ЗАКРЫТО вызовет закрытие; если команда продолжается, шлагбаум останется блокированным в закрытом положении, пока команда не прекратится, и только тогда может повторно открыться. Импульс на ПОСТЕПЕННО вызовет альтернативное открытие и закрытие. Второй импульс на входе ПОСТЕПЕННО или на том входе, который начал движение, вызовет СТОП. При  открытии  или закрытии, сигнал СТОП заставит движение остановиться немедленно.

При открытии, сигнал ФОТОЭЛЕМЕНТА не имеет никакого результата, в то время как ФОТОЭЛЕМЕНТ 2 вызовет аннулирование движения; при закрытии, сигнал ФОТОЭЛЕМЕНТА заставляет движение полностью реверсироваться, следуя к новой паузе и, наконец, повторяться. Если, в начале открывающего движения, вход ФОТОЭЛЕМЕНТА не дает согласия, запрос на открытие отменен.

Если используется автоматический способ, будет иметься время паузы, последующее за открывающим маневром и сопровождаемое закрывающим маневром. Если, в течение паузы ФОТОЭЛЕМЕНТ дает сигнал, таймер будет повторно  установлен с новым временем; если, с другой стороны, СТОП начинает действовать в течение паузы, повторение функции  будет отменено и будет иметься состояние СТОП.

# 6.1) ПЛАТА "ЗАРЯДКИ" также включает батарею:

Дорожный шлагбаум "Wil" оборудован трансформатором питания, который может выдерживать нагрузку, требуемую и моторной, и электронной картой, так что это все может быть включено непосредственно с сеть.

Если Вы хотите, чтобы  система работала даже при прекращении подачи электроэнергии, тогда Вы должны добавить подходящую батарею и соответствующую карту устройства заряда батареи.

Батарея должна быть установлена в собственном гнезде, вне пластмассовой коробки, которая защищает плату редукторного двигателя, и связана с двумя соединениями на плате устройства заряда батареи; последняя должна быть связан с коннектором на модуле.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЯ:

Сетевое напряжение	: ~230 В ±10%, 50÷60 Гц

Напряжение батареи	: =21─28 В (емкость > 6 А/ч)

Макс. ток дополнительного оборудования	: =24 В 200 мА

Макс. мощность Мигалки 	: 25 Вт (=24 В)

Макс. мощность Подсветки	: 10 Вт (=24 В)

Макс. мощность Индикатора Открытия	: 10 Вт (=24 В)

Время Подсветки	: 60 сек.

Время Паузы	: от 3 до 120 сек.

Рабочая температура 	: от -20 до +70° C°

NICE SPA - Via Pezza Alta, 13 - Z.I. di Rustignè
3 1 0 4 6   O D E R Z O   •   T V   •   I T A L Y
Tel. 0422 853838 • Fax 0422 853585
http://www.niceforyou.com  •  emaili: info@niceforyou.com